ESP32 加热台详解

ESP32加热台采用TYPE-C快充诱骗供电 ，通过减少发热板内阻和PWM控制MOS进行恒流驱动，解决了PCB发热板铜线电阻随温度增加而增加导致无法满功率运行的问题， 同时采用大功率测试针给发热板供电简化了装配流程

功能简介

1.  主TYPE-C接口通过CH224K快充诱骗供电，最大支持PD100W（20V/5A）

2.  侧TYPE-C接口主要用于USB 下载程序

3   PT1000 铂热电阻测温  范围：-50℃~300℃

4.   0.96寸 ST7735  160*80显示屏 显示各种参数

5.  4个触摸按键进行功能切换 参数设置   一个EN复位按键

6.  供电电压电流测量  ESP32 C3 芯片内部温度测量   蜂鸣器等

7.  支持不同诱骗供电电压的恒流阈值设置

8.  加热板尺寸：8cm*8cm  铝基板

9.  拥有恒温加热模式和回流焊模式

功能模式

1.  上电进入初始页面  设置键选择对应的工作模式  开关键选择进入或退出

2.  低温回流焊模式：低温锡膏回流焊模式  开关键进入后设置键控制开启或关闭

3.  中温回流焊模式：低温锡膏回流焊模式  开关键进入后设置键控制开启或关闭

4.  高温回流焊模式：低温锡膏回流焊模式  开关键进入后设置键控制开启或关闭

5.  恒温加热模式：开关键进入后 设置键控制开启或关闭 加减键调节需要恒定的温度

6.  恒流设置模式：开关键进入后 设置键选择对应的电压范围 加减键调节最大恒定电流

程序下载

1.  此程序基于Arduino IDE开发  源程序和依赖库在附件内  内有编译导出的烧录文件

2. 编译环境： arduino1.8.19    esp32_package_2.0.5
3. 编译前需要安装相关库 和选择对应的开发板芯片设置

4.  芯片初次下载程序时 USB不会识别 需要拉低P9引脚（按下加按键） 然后按下EN复位按键强制进入下载模式

硬件装配

1.  主控板是普通RF-4材质 2层板  板厚1.6mm   发热板和隔热板都是铝基板  单层板厚1.6mm

2.  ESP32加热台主要由主控PCBA + 发热板+ 隔热板 + 底板（空主控板）+ 测试针 + PT1000 + M2铜柱螺丝 + 隔热棉组成

3.  测试针有两种型号：(P113-H3.0-M2)*2 用于大加热台方案  (CSPA-6G/2S )*4 用于小加热台方案    选一种使用就行

4.  小加热台装配方案隔热性不太好 使用更多隔热棉    连接件参数：单通铜柱(M2*4+3)X8 + 双通铜柱(M2*3)X4 + 平头螺丝(M2*3)X8

5.  大加热台装配方案高度比较高所以体积较大  连接件参数：单通铜柱(M2*3+3)X8 + 双通铜柱(M2*20)X4 + 平头螺丝(M2*3)X8 + (M2螺母)X2

6.   隔热棉使用的是硅酸铝陶瓷纤维防火棉  需要自己用剪刀裁剪合适尺寸给

7.  预留有风扇驱动引脚+FAN-   仅限大加热台装配方案使用   如果使用风扇可以不使用隔热棉  风扇型号:3007 5V直流散热风扇

注意事项

1.  电源供电默认使用PD100W的快充供电  PD65W供电无法满足200度以上的使用场景（烤肉）  12V*1.5A/18W供电只能热杯水

2.  软件最大设置温度范围：0℃~300℃  因为发热板是铝基板 不建议长时间在200℃以上使用   还有最好不要开到300℃

3.  回流焊模式由于没有强制散热装置  回流焊加热结束后进入冷却模式时仅靠空气对流散热速度较慢 无法跟上温度曲线  需要等一会蜂鸣器才会提示结束

4.  该项目软件还不是太完善 等以后学会LVGL 再来完善

5.  元件参数以原理图为准 嘉立创没有的元件上淘宝   相关软硬件资料都在附件内

6.  此项目为 CC BY-SA 3.0 开源项目 如需大批量生产商用必需找原作者进行授权 自用和<100套售卖随意

实物展示

实物展示